Лабораторная работа №4

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Цель работы:

- Ознакомление с физическими единицами радиоактивных излучений и допустимыми дозами излучения.

- Изучение методики измерения мощности экспозиционной дозы.

- Изучение экранирующих свойств различных материалов.

Таблица 3

Результаты измерения мощности экспозиционных доз

| Условия измерения | Характеристика экрана | Мощность экспози- ционной дозы, м Р/ч | Эффективность экранирования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Без экрана |  | Д0= 1.4 |  |
| 2. С экраном |  |  |  |
| 2.1. | Стекло | Д0 экр.1= 0,3 | 78,57 |
| 2.2. | Картон | Д0 экр.2= 0,8 | 42,86 |
| 2.3. | Оргстекло | Д0 экр.3= 0,6 | 57,14 |
| 2.4. | Фанера | Д0 экр.4= 0,7 | 50 |
| 2.5. | Свинец | Д0 экр.5= 0,01 | 99,28 |
| 2.6. | Сталь | Д0 экр.6= 0,02 | 98,57 |
| 2.7. | Алюминий | Д0 экр.7= 0,3 | 78,57 |
| 2.8. | Винипласт (6 мм) | Д0 экр.8= 0,25 | 82,14 |
| 2.9. | Винипласт (12 мм) | Д0 экр.9= 0,15 | 89,28 |
| 2.10. | Винипласт (18 мм) | Д0 экр.10= 0,07 | 95 |
| 2.11. | Винипласт (24 мм) | Д0 экр.11= 0,05 | 96,43 |

По данным табл. 3 определим эффективность экранирования по формуле: η=(D0−D0 экр i)D0∗100%

Таблица 4

Результаты исследования мощности экспозиционной дозы

продуктов питания, мР/ч

| Проба № 1 | Проба № 2 | Проба № 3 | Проба № 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 0,3 | 0,11 | 0,02 |

Вывод:

- Измеренный уровень фона равен 0,01 м Р/ч. Данное значение уровня фона укладывается в допустимый диапазон от 5 до

25 мк Р/ч.

- Результаты исследования мощности экспозиционной дозы сыпучих продуктов питания показали, что их уровень фона не достигает предельно допустимого значения 1,5 мк Р/ч.

- Графики зависимости эффективности экранирования от толщины экрана винипласта:

4.  Измерения показали, что из представленных образцов свинец          .                является с самым эффективным экранирующим материалом.